Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw PSP R1 | 1 zestaw | Plecak medyczny PSP R1 wraz z wyposażeniem zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP z lutego 2021roku - Plecak PSP R1 wyposażona dwie rączki na różnych bokach plecaka umożliwiają transport w ręku w pionie i poziomie, szelki oraz system pasów. - Wymiary plecaka nie większe niż 69 x 42 x 35 cm. - Plecak skład się z komory głównej, komory bocznej oraz odpinanych klap frontalnych - W komorze głównej znajduje się miejsce na butlę tlenową, ssak ręczny, kołnierze ortopedyczne zabezpieczone mocowaniem typu shock cord oraz dwie saszetki modułowe z produktami do tlenoterapii czynnej (pediatryczna i dla osób dorosłych). Druga części komory głównej posiada miejsce na 4 saszetki segregacyjne oraz ukrytą kieszeń na torbę z zestawem opatrunków hydrożelowych, którą można wyciągnąć za żółte ucho od dołu lub góry, - Komora boczna posiada otwór z bezpośrednim dostępem do reduktora i butli bez konieczności otwierania komory głównej. Dodatkowo umieszczono tutaj kieszonki na produkty do tlenoterapii biernej oraz miejsce na nożyczki ratownicze,klapy frontalne: rozpięcie klamer zabezpieczających daje możliwość dostępu do 4 saszetek segregacyjnych bez konieczności otwierania komory głównej, - Plecak ma charakter modułowy, dzięki czemu większość wyposażenia zostało umieszczone w saszetkach segregacyjnych o różnych kolorach. Saszetki zostały podzielone na konkretne typy urazów i działania ratownicze. Plecak został wyposażony w 10 saszetek oraz torbę na opatrunki hydrożelowe. - Każda z saszetek posiada przeźroczyste okienko pozwalające na kontrolowanie zawartości bez otwierania jej oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. - Plecak posiada wiele elementów odblaskowych przeszytych mocnymi nićmi w trzech miejscach wzdłuż krawędzi dla zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zerwaniem. - Z przodu plecaka umieszczono emblemat gwiazdy życia, plakietkę PSP, oraz rzep z miejscem na emblemat jednostki, - Spód plecaka praz powierzchnię od strony szelek zabezpieczono przez umieszczenie minimum 11 sztuk elementów ochronnych z wytrzymałej gumy, Wyposażenie Plecaka PSP R1 : 1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych. 2. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii. 3. Zestaw rurek ustno-gardłowych, (rozmiary 0-5) – 6 sztuk 4. Maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki 6. Lubrykant Optilube - 2 sztuki 7. Pulsoksymetr medyczny model z możliwością pomiaru Et CO2 8. Ssak ręczny mechaniczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych 9. Resuscytator dla osób dorosłych wielokrotnego użycia umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1m 10. Resuscytator pediatryczny wielokrotnego użycia umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1m 11. Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – po 1 sztuce 12. Filtr przeciwbakteryjny - przeciwwirusowy – 5 sztuk 13. Butla na tlen medyczny (minimum 400 litrów O2 przy ciśnieniu min 150 bar maksymalnym 200 bar) ze zintegrowanym reduktorem tlenowym i przepływomierzem lub reduktorem tlenowym ze zintegrowanym przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi; reduktor tlenowy wyposażony w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz króciec stożkowy do podłączenia drenu tlenowego z regulatorem przepływu tlenu w zakresie 0 - 15 l/min max. do 25 l/min . 14. Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości 10m 15. Wąsy tlenowe - cewnik do podawania tlenu przez nos - 3 sztuki 16. Maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi o przekroju gwiazdkowym 2.1m – 2 sztuki 17. Maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi o przekroju gwiazdkowym 2.1m 3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć Pas do stabilizacji złamań miednicy Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych 4. Zapewnienie komfortu termicznego Koc ratunkowy (folia życia) – 5 sztuk 5. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki 6. Militarny opatrunek hemostatyczny, 7,5 cm x 3,7 m 7. Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm – 10 sztuk 8. Gaza opatrunkowa jałowa, 1 m2 – 5 sztuk 9. Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m2 – 5 sztuk 10. Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 8 sztuk 11. Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki 12. Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki 13. Opaska elastyczna, 12 cm x 4 m – 3 sztuki 14. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 sztuki przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m, 15. Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m – 2 sztuki 16. Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem - 2 sztuki 17. Opaska uciskowa, taktyczna – 2 sztuki (szerokość taśmy min. 4 cm, możliwość zapisania czasu założenia na opasce, z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, z płynna regulacją naciągu, z możliwością założenia jedną ręką) 18. Opatrywanie oparzeń - Żel schładzający o pojemności 120ml – 2 sztuki - opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz – 2 sztuki - opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2 - 4 sztuki 19. Ochrona osobista - Okulary ochronne – 3 sztuki - Maseczka FFP 2 dla ratownika - 4 sztuki - Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego - 6 sztuk - Środek do dezynfekcji skóry i rąk, 250 ml 20. Zestaw uzupełniający - Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+-50) - Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane o długości min. 16 cm - Sól fizjologiczna NaCl 0.9%, 250 ml – 2 sztuki - Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki - Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki Zestaw amputacyjny: - 2 sztuki worków na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód) Poza torbą zestaw zawiera: - Deska ortopedyczna składana na 4 części – kompletna - Wymiary po rozłożeniu: min. 191 × 47 × 3 cm - Wymiary po złożeniu: max. 52 × 47 × 14 cm - Masa: nie większa niż 9 kg - Maksymalne obciążenie: nie mniejsze niż 159 kg Stabilizator klockowy głowy W zestawie znajduje się uniwersalny system stabilizacji głowy przeznaczony do współpracy z deskami ortopedycznymi. Charakterystyka - Podstawa mocowana do deski. - Dwa boczne klocki stabilizujące. - Otwory umożliwiające obserwację uszu pacjenta. - Dwa paski mocujące głowę. - Powłoka wodoodporna. - Łatwa dezynfekcja. - Możliwość wielokrotnego użytkowania zgodnie z instrukcją producenta. Pasy stabilizujące Pasy umożliwiają skuteczne zabezpieczenie pacjenta podczas transportu. Cechy pasów - Wykonane z wytrzymałego nylonu. - Klamry samochodowe typu klik-klak. - Obrotowe karabińczyki. Zestaw szyn Kramera Kompletny zestaw składający się z 14 sztuk szyn Kramera, umieszczonych w powleczeniach wykonanych z materiału, który nie przepuszcza płynów, a także charakteryzuje się łatwością w dezynfekcji. Całość została umieszczona w torbie transportowej wykonanej z identycznego materiału, który jest nieprzesiąkliwy i łatwo zmywalny, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie produktu, a także bezproblemowe utrzymanie go w czystości. Wewnątrz pokrowca znajdują się dwa rzepy służące do spięcia szyn Kramera razem. Pokrowiec posiada dwa uchwyty, dzięki którym produkt można transportować w dłoni lub zarzucić na ramię. Wymiary szyny Kramera wchodzących w skład zestawu - 150 x 15 cm - 150 x 12 cm - 120 x 12 cm - 100 x 10 cm - 90 x 12 cm – 2 sztuki - 80 x 12 cm - 80 x 10 cm - 70 x 10 cm - 70 x 7 cm - 60 x 8 cm - 60 x 7 cm - 25 x 5 cm – 2 sztuki |
| 2 | Kominiarka Strażacka niepalna | 4 szt. | - Warstwa zewnętrzna – PBI Gold (60% Twaron, 40% PBI), gramatura min. 170 g / m² - Podszewka – Kermel (50% Kermel, 50% Viskose z AGT), gramatura min. 220 g / m² - Obwód głowy – 53-62 cm - Kolor – złoty - Waga nie większa niż 10 g - Spełnia normy: EN 13911:2017 z zastosowaniem ogólnych wymagań dotyczących sprzętu ochrony osobistej EN 13688:2013 POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB |
| 3 | Nosze pachtowe | 1 szt. | - Wyposażone w system min. taśm 10 uchwytów transportowych ze specjalnymi wzmocnieniami i gumowymi rączkami. - Pozwalają na sprawne ułożenie pacjenta na stole operacyjnym lub łóżku. - Wykonane z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem winylu, o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie. - Łatwe do utrzymania w czystości. - Konstrukcja składana ułatwia magazynowanie i przechowywanie. - W zestawie torba do transportu noszy. - Wymiary Rozłożone: min. 200 x 72 - Ciężar [kg] nie większy niż. 2.5 - Udźwig [kg] nie mniejszy niż 250 |
| 4 | Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 | 1 szt. | Rozdzielacze kulowe służą do rozdzielania strumienia wody z głównej części linii wężowej 75 na trzy linie: jedną - 75 i dwie - 52. Wyloty rozdzielacza są wyposażone w niezależne zawory kulowe służące do zamknięcia przepływu. Na wlocie i wylotach znajdują się nasady służące do podłączenia linii wężowych. Dane techniczne: - wg normy PN-91/M-51048 - posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP - Wymiary: nie większe niż (L x W x H) 328 x 332 x 225 mm - Ciśnienie robocze – w przedziale 0,6-1,6 MPa - Szczelność – min. 1,8 MPa - Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki - guma. - Masa – nie większa niż 5,5 kg POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB |
| 5 | Ubranie specjalne lekkie 2 częściowe | 6 kpl. | Ubranie specjalne lekkie składające się z dwóch części, tj. kurtki oraz spodni. Ubranie specjalne lekkie przeznaczone jest do użytkowania przez strażaków podczas działań ratowniczych i gaśniczych w przestrzeni otwartej. Ubranie wykonane jest w konstrukcji jednowarstwowej z tkaniny trudnopalnej, zapewniającej lekkość, swobodę ruchów oraz komfort użytkowania podczas prowadzonych działań. Ubranie specjalne spełnia wymagania normy PN-EN ISO 15384 dotyczącej odzieży ochronnej dla strażaków używanej podczas działań gaśniczych w przestrzeni otwartej. Skład materiałowy ubrania specjalnego, w zależności od zastosowanego wariantu tkaniny, wynosi: - 60% metaaramid, 40% wiskoza FR, gramatura 260 g/m² Kurtka lekka - Kurtka wyposażona w zamek błyskawiczny typu anti-panic, umożliwiający szybkie rozpięcie ubrania w sytuacji awaryjnej. - Kurtka posiada ergonomiczny krój zapewniający swobodę ruchów podczas wykonywania czynności ratowniczych. - Na łokciach zastosowano dodatkowe wzmocnienia wykonane z m materiału kevlarowego pokrytego silikonem, zwiększające odporność na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne w miejscach szczególnie narażonych na zużycie. - Mankiety kurtki posiadają możliwość regulacji szerokości, umożliwiając dopasowanie do użytkownika. - Kurtka wyposażona jest w kieszenie przeznaczone do przechowywania niezbędnego wyposażenia podręcznego. - Ubranie oznakowane jest perforowanymi taśmami ostrzegawczymi o właściwościach odblaskowych, poprawiającymi widoczność użytkownika podczas działań w przestrzeni otwartej oraz w warunkach ograniczonego oświetlenia. Spodnie lekkie - Spodnie posiadają ergonomiczny krój zapewniający swobodę ruchów podczas klękania, kucania, wykonywania wykroków oraz poruszania się w trudnym terenie. - W obrębie kolan zastosowano dodatkowe wzmocnienia wykonane z materiału kevlarowego pokrytego silikonem, zwiększające odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. - Spodnie wyposażone są w odpinane szelki z możliwością regulacji długości, umożliwiające dopasowanie do sylwetki użytkownika. - Spodnie posiadają możliwość regulacji obwodu pasa. - Dodatkowe kieszenie umożliwiają przechowywanie drobnego wyposażenia niezbędnego podczas działań ratowniczych. - Elementy odblaskowe umieszczone na ubraniu zwiększają widoczność strażaka podczas pracy w terenie. - Ubranie specjalne musi być wykonane w kolorze „piaskowym” - WYMÓG POSIADANIA ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB - Oraz spełnia wytyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29/09/2021 r. - Rozmiary ubrania specjalnego zostaną określone przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy, na podstawie indywidualnych potrzeb użytkowników |